附件二

设计任务书

一、设计题目

大输液生产车间工艺设计

- 设计规模：

- 年生产能力：1500万瓶/年

- 包装规格：250mL/瓶

- 外包形式：24瓶/箱

- 工作班制

- 255天/年，两班制，每班6小时，联动生产线。

- 工艺简述

1．工艺简述

1.1 注射用水系统

注射用水用于药液配制和直接接触药液的器具，包括材料的清洗。

1.2 配制及过滤

原辅料应在称量室称料，其环境的空气洁净度基本应与配制间一致，并有捕尘和防止交叉污染的措施。配液是保障药品质量的首要环节。配液工序应具备空气净化条件，防止外界空气污染。配液设备的材料应无毒、防腐蚀，接触药液的零件表面光洁，无积液死角，清洗方便。配液工序按先浓配后稀配的顺序进行。

1.3 胶塞的处理

采用天然胶塞时，必须用涤纶膜。胶塞的处理采用胶塞清洗机清洗，洗净的胶塞应当天用完，剩余的胶塞在下次使用前应重新清洗至符合要求。

1.4 洗瓶、灌封、封口工序

采用洗、灌、封联动生产线，玻璃输液瓶由等速等差进瓶机（或进瓶转盘）送人外洗机刷洗瓶外表面，然后由输液瓶机进入滚筒式清洗机。洗净的玻璃瓶直接进入灌装机，灌满药液立即封口（经胶塞机、翻胶塞机、轧盖机）进入下一道工序。

1.5 灭菌工序

采用水浴灭菌，对药品不会产生污染，可以很好的满足GMP要求。

1.6 灯检工序

采用自动灯检机，机械手动抓瓶，步进转位90°，包括放大镜目检、瓶复位和不合格产品剔除执行系统。

1.7 贴签、包装及装箱工序

贴签、包装及装箱过程中应该核对半成品的名称、规格、代号、批号、数量，与领用的包装材料、标签相符合后方可进行操作。

- 五、毕业设计作品要求

1、设计说明书 (包括工艺概述、洁净级别、物料衡算、工艺设备选型说明、工艺主要设备一览表、车间工艺平面布置说明、人流物流工艺流程、车间技术要求、工厂运行模式、建筑与布局、内部装饰材料、关键系统建造材料、可扩展性等方面的内容。)

2、洁净区平面布局图（1：100）

3、洗瓶工序的管道布置图（包括碱水、回用蒸馏水、注射用水的管道布置、管道标号、管径、管材）

4、带控制点的工艺流程图（包含相关的公用介质，如压缩空气、氮气、蒸汽、制药用水等）

5、工艺管道流程图（包括配液工序）

6、人流物流平面走向图

7、鼓励用Aspen 进行流程模拟及管道换热设计，鼓励用3Dmax对工厂进行三维设计规划，并制作动画漫游视频。