附件二

设计任务书

第一部分   总说明

一、设计题目

阿奇沙坦非无菌化学原料药车间设计

二． 设计基础条件

1. 产品名称、设计规模

| 产品名称 | 设计规模（t/a） | 产品质量 |
| --- | --- | --- |
| 阿奇沙坦 | 25 | 含量≥99% |

2. 工艺路线

阿奇沙坦：以3-氨基-2-[(2’-氰基联苯-4-基)甲基]氨基苯甲酸乙酯、原碳酸四乙酯等为原料，经环合、加成、缩合、环合、水解等五步反应得阿奇沙坦粗品，再经精制得阿奇沙坦成品。

3. 生产制度

（1）年工作日：250天

（2）生产班次：两班/三班、8小时/班。工序具体生产班制按操作周期确定。

（3）生产方式：间歇式生产

4. 设计范围

（1）阿奇沙坦产品的工艺生产系统。

（2）车间原辅料、有机溶媒暂存设施。暂存设施的储存量按一昼夜的使用量考虑。

（3）车间“三废”预处理系统。预处理后的“三废”由厂区集中处理。

生产所需的动力系统（蒸汽、循环水、冷媒、压缩空气、氮气等）由厂区动力中心提供，本设计不予考虑。

5. 车间布局

要求车间建筑占地面积不大于1500m2、建筑总高度小于24m；阿奇沙坦生产线车间室外可布置部分辅助设备。

6. 其它要求

在设计范围内：

（1）采取消除、预防或降低装置危险性、提高装置安全运行等级的安全卫生具体措施。

（2）采取可行的具体措施，以减少对环境的不利影响。

三．工作主要内容及基本要求

1. 工艺流程设计

（1）编制物料及热量平衡计算书

（2）绘制带控制点工艺流程图（要求体现控制方案）

2. 设备选型及设计

（1）设备选型及设计——编制计算说明书

（2）典型工艺单元设备优化设计。典型工艺单元设备可考虑反应罐、结

晶罐、换热器、溶媒回收装置等，设计者可自行选择以上任意一种工艺单元设备进行优化设计。

（3）编制设备一览表

3. 车间设备布置设计

（1）绘制车间设备平面布置图（必要时绘制剖面图）

（2）绘制车间主管平面布置图

（3）鼓励采用三维模型设计

4. 设计说明书编制

编写《初步设计说明书》

四．知识产权

产品背景资料中拟定的工艺路线部分引用了有关专利和文献，仅供本次竞赛使用，参赛方应严格遵守知识产权保护的有关规定，严禁对外传播并将其提供给第三方作为任何商业用途，违者不法之一切后果自行承担！

第二部分 产品背景资料

阿奇沙坦

1. 产品简介

（1）产品用途

阿奇沙坦，化学名2-乙氧基-1-[[2'-(4,5-二氢-5-氧代-1,2,4-恶二唑-3-基)联苯-4-基] 甲基]苯并咪唑-7-羧酸，又名阿齐沙坦酯，是新一代选择性AT1 亚型血管紧张素II 受体拮抗剂，用于治疗高血压，可单独使用或与其它降血压药物一起使用。

（2）产品结构式

（3）质量标准

白色或类白色结晶性粉末，含量99%。

2. 工艺路线

以3-氨基-2-[(2’-氰基联苯-4-基)甲基]氨基苯甲酸甲酯（AZ-5）、原碳酸四乙酯等为原料，经环合、加成、缩合、环合、水解等五步反应得阿奇沙坦粗品，再经精制得阿奇沙坦成品。

产品合成路线如下：

（1）环合工序

以原碳酸四乙酯、冰醋酸、3-氨基-2-[(2’-氰基联苯-4-基)甲基]氨基苯甲酸甲酯（AZ-5）等为原料，进行环合反应，加入氢氧化钠溶液，过滤，干燥得AZ-6。

（2）加成工序

以二甲基亚砜、AZ-6、盐酸羟胺、碳酸氢钠溶液等为原料，进行加成反应，过滤、溶解、干燥等，得AZ-7。

（3）缩合工序

以AZ-7、三乙胺、氯甲酸乙酯、二氯甲烷等为原料，进行缩合反应，萃取、浓缩，得AZ-8。

（4）环合工序

以AZ-8、乙醇为原料，进行环合反应，过滤、干燥得AZ-9。

（5）水解工序

以AZ-9、甲醇、氢氧化钠、水等为原料，进行水解反应，过滤、干燥得AZ粗品。

（6）精制工序

以阿奇沙坦粗品、活性炭、无水乙醇为原料，经溶解脱色、重结晶、干燥，得阿奇沙坦成品。

3. 生产制度

（1）设计规模： 25吨每年

（2）年工作日：250天

（3）生产班次：两班/三班、8小时/班；工序具体生产班制按操作周期确定。

（4）生产方式：间歇式生产

4. 工艺过程

（1）环合工序

① 工艺配比

| 原辅料名称 | 规格 | 质量比 |
| --- | --- | --- |
| AZ-5 | ≥99% | 1.00 |
| 原碳酸四乙酯 | ≥99% | 0.80 |
| 冰醋酸 | ≥99% | 0.20 |
| 氢氧化钠 | ≥99% | 0.20 |
| 纯化水 | 符合药典标准 | 用于配制氢氧化钠溶液 |

② 操作过程

在反应釜中依次加入原碳酸四乙酯、冰醋酸、3-氨基-2-[(2’-氰基联苯-4-基)甲基]氨基苯甲酸甲酯（AZ-5），搅拌升温至80℃后，控温80℃反应4h，降温至10℃，保持该温度下滴加5N的氢氧化钠溶液，滴加约3h，过滤。滤液送市政处理，滤饼（含湿量20%）在80℃条件下真空干燥，得到淡黄色固体产品AZ-6（含量94%）。

环合工序收率为91%。

（2）加成工序

① 工艺配比

| 原辅料名称 | 规格 | 质量比 |
| --- | --- | --- |
| AZ-6 | 中间体 | 1.00 |
| 碳酸氢钠 | ≥99% | 1.02 |
| 盐酸羟胺 | ≥99% | 1.20 |
| 二甲基亚砜 | ≥99% | 4.80 |
| 纯化水 36%盐酸 碳酸钠 | 符合药典标准 工业 ≥99% | 3.66 适量 适量 |
| 乙醇 | 95% | 3.00 |

② 操作过程

在反应釜中依次加入二甲基亚砜、AZ-6、盐酸羟胺、碳酸氢钠，升温至80℃，反应24h，降至室温，析晶过滤。收集滤液，回收二甲基亚砜（回收率90%）。将滤饼（含湿量20%）加入到纯化水（总用量的50%）中，搅拌，用浓盐酸调节pH值至3，过滤；滤渣送市政处理，收集滤液。滤液用碳酸氢钠溶液调节pH值至11，搅拌，过滤。滤液送市政处理，将滤饼（含湿量20%）加入到纯化水（总用量的50%）中，搅拌，过滤。滤液送污水处理站处理，将滤饼（含湿量20%）加入乙醇中，升温至回流，搅拌2h，冷却、过滤。收集滤液，滤饼（含湿量30%）在60℃条件下真空干燥，得到AZ-7（含量72%）。

回收滤液中的乙醇（回收率约为95%），残留物送市政处理。

加成工序收率为75%。

（3） 缩合工序

① 工艺配比

| 原辅料名称 | 规格 | 质量比 |
| --- | --- | --- |
| AZ-7 | 中间体 | 1.00 |
| 氯甲酸乙酯 | ≥99% | 0.20 |
| 三乙胺 | ≥99% | 0.28 |
| 二氯甲烷 纯化水 | ≥99% 符合药典标准 | 4.12 2.33 |

② 操作过程

反应釜中依次加入AZ-7、三乙胺、二氯甲烷（总用量的50%），滴加氯甲酸乙酯的二氯甲烷溶液（总用量的25%），控制反应温度在25℃，滴加约3h，继续反应3h。

加入纯化水（总用量的50%）萃取上述反应液，水相用二氯甲烷（总用量的25%）萃取，合并有机相，收集水相送污水处理站处理。有机相再用纯化水（总用量的50%）洗涤，收集水相送污水处理站处理，有机相在30℃条件下减压浓缩回收二氯甲烷，馏出液约为有机相体积的3/4，得到浅黄色油状物AZ-8（含量95%）。

缩合工序收率为82%。

（4） 环合工序

① 工艺配比

| 原辅料名称 | 规格 | 质量比 |
| --- | --- | --- |
| AZ-8 | 中间体 | 1.00 |
| 乙醇 | 95% | 3.20 |

② 操作过程

在反应釜中依次加入乙醇、AZ-8，加热至回流，反应10h，冷却、过滤。收集滤液，将滤饼（含湿量20%）在60℃条件下真空干燥，得到AZ-9（含量82%）。

回收滤液中的乙醇（回收率约为95%），残留物送市政处理。

环合工序收率为89%。

（5）水解工序

① 工艺配比

| 原辅料名称 | 规格 | 质量比 |
| --- | --- | --- |
| AZ-9 | 中间体 | 1.00 |
| 甲醇 | ≥99% | 6.6 |
| 氢氧化钠 | ≥99% | 0.25 |
| 纯净水 36%盐酸 | 符合药典标准 工业 | 适量 0.15 |

②操作过程

在反应釜中依次加入AZ-9、甲醇， 10%氢氧化钠水溶液，升温回流1h, 搅拌下滴加1N的盐酸调节pH=3，过滤。收集滤液，滤饼（含湿量20%）在60℃条件下真空干燥，得到阿奇沙坦粗品（含量90%）。

滤液送污水处理站处理。

水解工序收率为88%。

（6）精制工序

① 工艺配比

| 原辅料名称 | 规格 | 质量比 |
| --- | --- | --- |
| 阿奇沙坦粗品 | 中间体 | 1.00 |
| 无水乙醇 | ≥99% | 4.00 |
| 活性炭 | ≥99% | 0.10 |

② 操作过程

在反应釜中依次加入阿奇沙坦粗品、活性炭、乙醇，升温，回流2h,脱碳过滤。将滤液转移至结晶釜，缓慢冷却至5℃，搅拌、析晶、过滤。收集滤液，滤饼（含湿量20%）在60℃条件下真空干燥，得到阿奇沙坦成品（含量99%）。

回收滤液中的乙醇套用（回收率约为95%），残留物送市政处理。

精制收率为92%。

（7）粉碎包装

按要求粉碎、总混、内包、外包、入库。粉碎包装总收率为99.8%。

5. 产品包装、储存及运输形式

| 产品包装 | 储存 | 运输 |
| --- | --- | --- |
| 内包：塑料袋 | 阴凉处 | 汽车 |
| 外包：纸板桶（25Kg/桶） | 阴凉处 | 汽车 |